氯苯事业部对二氯苯储罐TK3104C维修

- 1、罐底管口补焊DN150*DN100*2个、DN50*1个；检查DN125*DN80*1个、DN80*1个，视检查情况进行补焊；罐底出口夹套阀门更换DN150*1只；

- 2、4米高处有一处罐体漏点处理，罐身上下筒体接缝表面打磨干净，重新焊接，焊接要求全氩焊接方式；

- 夹套蒸汽管道制安DN20*3米，夹套法兰短接更换DN20*4对，阀门更换DN20*2只；

- 注：罐底短接焊接要求全氩焊接；配合储罐加水查漏后，找出漏点再施工；焊接完成后需做所有焊接处做着色探伤；报价前需勘察现场。

- 罐体材质为316L、因物料有渗透、需考虑加强圈施工；特级动火施工。