- 索普新材料整流柜铜排改造工作量

- 拆除安装工作量

- 原刀开关两侧铜软连接拆除安装，共4套刀开关

- 拆除软电缆80根，安装96根

- 整流变压器出线交流母排及其支架拆除安装

- 整流柜出线直流母排及其支架拆除安装

- 电解槽导电排拆除安装4套

- 软连接电缆的折弯铜牌4套

- 安装新购材料和利旧改造材料

- 新购：

- 刀开关两侧铜软连接（4套）

- 新购500mm2*6m软电缆，16根

- 新增交流母线支架4套

- 直流母线支架4套

- 利旧改造：

- 交流母排软连接和铜排开孔（此处设备就位后现场测绘制作)

- 整流柜出线母排软连接和铜排开孔（此处设备就位后现场测绘制作)

- 软电缆翻新套管，80根

- 电解槽导电排翻新，并新增电缆连接孔加工，共4套

- 软连接电缆的折弯铜排翻新，并新钻电缆连接孔，共4套

- 直流母排连接铜排开孔

- 要求：

- 投标单位必须现场勘察，招标文件中需附现场勘察表

- 中标单位需提供最终标准图纸（纸版4份+电子版一份）

- 材料:铜（T2)

- 报价：（必须提供明细报价清单，否则视为废标）

- ①拆除安装报价

- ②新购材料制作报价（第一项按铜重量进行报价、第二项单独报价，三四项一起报价）

- ③利旧改造报价（第一二项按铜重量进行报价，其余一起报价）

- 备注：

- 详细数据见附件图纸：包含刀开关2侧整流铜排，交流母排，直流母排支架，交流铜排，附件图纸仅供报价参考，施工图需中标单位绘制精确标准图纸。

- 现场施工完成时间为我公司今年度大修时完成（预计大修时间为今年5月底），施工应在7天内完成。施工地点为我公司整流岗位现场。